附件1

水泥物理性能补测作业指导书

为保证本次能力验证工作的顺利进行，请贵检验检测机构遵循以下作业指导书：

- 样品接收:

- 1. 请机构收到样品后第一时间通知当地市场监管局。

2.本次能力验证所用样品为普通硅酸盐水泥，采用独立包装。样品上均有唯一性标识（如1）；贵检验检测机构样品编号为      ，机构代码为     。

3.根据有关准则和评价要求，样品已通过均匀性检验和稳定性检验等有关检验。

4.检验检测机构在接收样品时，请务必做好相应检查和记录工作，当日将《被测物品接收状态确认表》填好并盖公章扫描发送至电子邮箱826036520@qq.com（邮件主题注明单位及样品编号，如××单位被测物品接收状态确认表（样品编号：））。

5.接收样品后，检验检测机构应在3个自然日内完成测试，并填写《水泥比表面积和凝结时间的测定结果报告单》，原始记录需随结果报告单一并寄至项目承担单位（江西省产品质量监督检测院）。

二、检测方法:

（1）比表面积：GB/T 8074-2008《水泥比表面积测定方法（勃氏法）》

（2）凝结时间：GB/T 1346-2011《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》

（3）检测前，请将样品放在试验条件下恒温至少24小时。

标准稠度用水量作为参考，不纳入统计。

三、样品的保存:

领取后未检测的样品要妥善保管，注意保持样品干燥。

四、数据处理及结果反馈:

1.应认真填写《水泥中比表面积、凝结时间结果报告单》，此单为最后结果的确认单和检验检测机构检验结果的重要依据。并按照规定的时间反馈给项目承担单位，以便数据的统计分析。

2.需要寄回项目承担单位的原件（盖有单位公章）包括：1）《水泥中比表面积、凝结时间结果报告单》；2）原始记录； 3）《被测物品接收状态确认表》；4）前期未寄送《能力验证报名表》的请一并寄送。

五、质疑途径:

在检测过程中，如遇到可疑现象或疑问等，可与项目承担单位联系。

六、防止串通数据的规定:

各机构应本着认真、负责、真实、提高的原则，组织好本次比对试验。严禁各机构间相互问询检测结果。串通行为一旦查实，按不满意结果处理。

七、时间安排:

各检验检测机构在收到样品后3个自然日（不含双休日和法定节假日）完成检测，并将《水泥中比表面积、凝结时间结果报告单》电子版发至826036520@qq.com（邮件主题注明单位及样品编号，如××单位水泥中比表面积、凝结时间结果报告单（样品编号：，机构代码：）），同时将报告单原件（盖有单位公章）及原始记录邮寄至项目承担单位（江西省产品质量监督检测院），报送日期以当地邮戳为准，逾期报送按不满意结果处理。

联络方式：

联系人：资鹏、邓冲                               电  话：0791-88614180

地  址：南昌市小蓝经济开发区金沙二路1899号      传  真：0791-88614180

E-mail：826036520@qq.com

备注： 相关文件（补测作业指导书、结果报告表、样品确认表）电子版请到江西省产品质量监督检测院官网http://www.jxzjy.com下载专区下载。

附件2

补测物品接收状态确认表

样品编号：                                        机构代码：

| 能力验证计划名称 | 水泥中比表面积、凝结时间能力比对试验 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组 织 机 构 | 江西省市场监督管理局 |  |  |
| 发 送 机 构 | 江西省产品质量监督检测院 |  |  |
| 电 话 / 传 真 | 0791-88614180 | 联 系 人 | 资鹏、邓冲 |
| 发 送 日 期 |  |  |  |
| 样 品 状 态 | 完好 £ 不完好 □ | 领样人签名 |  |
| 检验检测机构（公章）： 检验检测机构名称： 联系地址： 邮编： 联系电话/传真： 联系人： 接收人签名： 接收时间： |  |  |  |
| 如需要，对接收状态的详细说明： |  |  |  |

备注：请各检验检测机构收到样品后，当日将填好的表格盖公章扫描至电子邮箱826036520@qq.com（主题注明单位、样品编号、机构代码）。

附件3

水泥比表面积和凝结时间的补测结果报告单

（样品编号        ，机构代码         ）

检验检测机构名称：                                       （盖章）

地址：                                 联系人：

资质认定证书号：

填报日期：

| 检验项目 |  | 检验结果 | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 比表面积（m2/kg）（保留小数点后一位） |  |  | GB/T 8074-2008 |
| 标准稠度用水量（%）（保留小数点后一位） |  |  | GB/T 1346-2011 |
| 凝结时间 （min）（保留整数） | 初凝 |  |  |
|  | 终凝 |  |  |
| 备注 | 1、请使用电脑打印填写本表，为便于内容描述，请自行调整上述表格大小；2、本报告单电子版可在江西省产品质量监督检测院官网（网址：http://www.jxzjy.com）下载专区下载；3、检验检测机构应独立地完成试验，比对试验活动严禁分包；4、报告单请附上开封照片。 |  |  |

测试人员（签字）：                       批准（签字）：

监管人员（签字）：